JUURISYYANALYYSI

Kalanruoto kerää mahdolliset syyt, tarkistus karsii ne, ja 5 x miksi vie vahvistuneen syyn juurisyyhyn. Tee analyysi porukalla.

| 1. Ongelma |  |
| --- | --- |
| Poikkeama / raportin nro |  |
| Mitä, missä, milloin, kuinka paljon? Esim. "maali irtoaa ristikkoviiltotestissä, 3 erää 2 viikossa, kaikki pesulinjan kautta" |  |
| Osallistujat Nimet ja roolit |  |

| 2. Kalanruotokaavio: mahdolliset syyt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ihminen | Menetelmä | Kone |  |
| Osaaminen, perehdytys, kiire, vuoro | Työohje, työvaiheiden järjestys, asetukset | Laitteen kunto, säädöt, kuluvat osat |  |
| syyt → |  |  | ONGELMA |
| Raaka-aine, toimittaja, erä | Mittalaite, kalibrointi, mittaustapa | Lämpötila, kosteus, pöly, valaistus |  |
| Materiaali | Mittaus | Ympäristö |  |

Kirjaa kaikki ehdotukset, myös epätodennäköiset. Karsinta tehdään vasta seuraavassa vaiheessa näytön perusteella. Kirjoita ongelma lyhyesti tummaan ruutuun.

| 3. Syiden tarkistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Syyryhmä | Mahdollinen syy | Miten tarkistettiin | Tulos |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |
|  |  |  | Vahvistui Pois |

| 4. 5 x miksi |  |
| --- | --- |
| Miksi? 1 Miksi vahvistunut syy tapahtui? |  |
| Miksi? 2 Miksi edellinen tapahtui? |  |
| Miksi? 3 Miksi edellinen tapahtui? |  |
| Miksi? 4 Miksi edellinen tapahtui? |  |
| Miksi? 5 Miksi edellinen tapahtui? |  |
| Juurisyy yhdellä lauseella Koskee ohjetta, menetelmää, laitetta tai materiaalia, ei ihmistä |  |
| Ketju luettu takaperin "Koska ..., joten ..., joten ..." Ontuuko jokin kohta? | Ketju pitää |

| 5. Toimenpiteet juurisyyhyn |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Toimenpide | Vastuuhenkilö | Määräaika | Tehty (pvm) |
| Korjaava: poistaa juurisyyn |  |  |  |
| Ehkäisevä: estää saman muualla |  |  |  |
| Tehokkuuden varmistus: miten ja milloin |  |  |  |